## Realizimi i skemave elektrike dhe matja e madhësive elektrike

### Elementet e qarkut të thjeshtë elektrik

Një qark i thjeshtë elektrik përbëhet nga:

- Burimi i tensionit (p.sh. bateri) që krijon ndryshim potenciali midis terminaleve.

- Rezistori, i cili kufizon rrjedhën e rrymës. Vlera e tij matet në ohm (Ω).

- Përçuesi lidhës, që bashkojnë komponentët dhe konsiderohen me rezistencë zero (idealë).
Në skemë përdoren simbole standarde: bateria paraqitet me dy vija paralele (një më e gjatë – terminali pozitiv), rezistori me vijë të thyer, ndërsa përçuesi me vija të drejta.

### Vizatimi i qarkut elektrik

Në vizatim, secili komponent paraqitet me simbolin e tij dhe lidhet me përçues.
Në skemë mund të tregohen edhe shigjetat e drejtimit të rrymës dhe vlerat e tensionit.
Çdo qark ndahet në degët (pjesët midis nyjeve) dhe nyje (pikat e lidhjes së telave).

### Ligji i Omit

Ky ligj përshkruan lidhjen midis tensionit (V), rrymës (I) dhe rezistencës (R):

I=UR

Rryma është proporcionale me tensionin dhe në përpjestim të zhdrejtë me rezistencën.
Shembull: për një bateri U = 9 V dhe një rezistor R = 2 Ω, rryma është:

I=UR=9V2Ω=4.5A

### Ligjet e Kirchhoff-it

- Ligji i tensionit: Në çdo qark të mbyllur, shuma e të gjitha rënieve dhe rritjeve së tensionit është e barabartë me zero.
Pra, tensioni total i furnizimit është i barabartë me shumën e tensioneve mbi secilin element.

U1+U2+U3+U4=0

a=1+∞Ua=0

- Ligji i rrymës: Në çdo nyje, shuma e rrymave që hyjn dhe dalin prej një nyje është e barabartë me zero.
P.sh., në një nyje ku rrymat hyrëse janë  I1 dhe I2 kurse dalëse I3 dhe I4, kemi:

Rrymat hyrëse marrin shenjën plus (+) kurse dalëse marrin shenjën negative (-)

I1+I2-I3-I4=0

a=1+∞Ia=0

Ushtrime praktike laboratorike

- Ndërtimi i qarkut: Përdorni një bateri 9 V dhe një rezistor 2 Ω. Sigurohuni që qarku të jetë i mbyllur.

- Matja e madhësive:

  - Ampermetri lidhet në seri për të matur rrymën.

  - Voltmetri lidhet në paralel me rezistorin për të matur rënien e tensionit.
Matjet duhet të përputhen me Ligjin e Omit dhe Ligjet e Kirchhoff-it.