Pajisjet matëse — Ampermetri, Voltmetri, Ohm-metri, Vatmetri

Qëllimet e mësimit:

Të njohin dhe shpjegojnë funksionin e pajisjeve matëse:

ampermetri, voltmetri, ohm-metri, vatmetri dhe multimetri.

Të dinë si dhe si jo t’i lidhen instrumentet në qark (seri/paralel).

Të kryejnë matje të thjeshta të intensitetit, tensionit, rezistencës dhe fuqisë, dhe të interpretojnë vlerat.

Të zbatojnë rregullat e sigurisë gjatë matjeve.

- Çfarë janë pajisjet matëse?                                                                                                                  Instrumentet matëse elektrike janë mjete që përdoren për të matur madhësitë elektrike në qarqe. Ato lejojnë që të dimë vlerën reale të tensionit (V), intensitetit të rrymës (I), rezistencës (R) dhe fuqisë (P).

- LLojet e multimetrave

- Analoge: me shigjetë.

- Digitale: me ekran numerik (multimetra moderne) — më të sakta, më të lehta për lexim.

Rezistenca e brendshme: - Ampermetri: shumë e vogël, lidhet në seri. - Voltmetri: shumë e madhe, lidhet në paralel.

- Parimet bazë fizike

- Ligji i Ohm: V = I ⋅ R

- Fuqia elektrike: P = V ⋅ I

- Instrumentet kryesore

- Ampermetri — mat intensitetin I (A); seri.

- Voltmetri — mat tensionin V (V); paralel.

- Ohm-metri — mat rezistencën R (Ω); vetëm qark i fikur.

- Vatmetri — mat fuqinë P (W); tension paralel, rryma seri.

- Multimetri — mund të përdoret si voltmetër, ampermetër dhe ohm-metër.

- Parimet e sigurisë

- Kontrollo nivelin para matjes.

- Mos përdor ohm-metrin në qark të energjizuar.

- Nuk duhet të lidhet ampermetrin në paralel.

- Përdor pajisje mbrojtëse dhe zgjidh instrumentet sipas nivelit.

Materiale laboratorike: - Multimetra dixhitale, amper/voltmetër analoge, vatmetër. - Bateri 9 V, furnizim DC 0–12 V, rezistorë: 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ. - Llamba 6V/0.5A ose 12 V, LED me rezistor, kabllo lidhjeje, breadboard.

Aktiviteti 1 — Matja e intensitetit (Ampermetër) - Lidhje: Bateri → Ampermetri → Llambë → bateri (seri) - Kontrollo diapazonin 0–2A - Llogarit rezistencën ekuivalente: R_eq = V/I - Pyetje: Çfarë ndodh nëse lidhet ampermetri paralel?

Aktiviteti 2 — Matja e tensionit (Voltmetër) - Lidhje: Voltmetri paralel llambë - Analizo nivelin 0–20 V - Llogarit fuqinë: P = V × I - Pyetje: Pse voltmetri nuk lidhet në seri?

Aktiviteti 3 — Matja e rezistencës (Ohm-metri) - Elementi duhet të jetë i shkëputur nga qarku - Lidh sondat dhe lexo vlerën ?

Aktiviteti 4 — Matja e fuqisë (Vatmetër dhe V·I) - Metoda A: Vatmetër — lidhje: rryma seri, tension paralel - Metoda B: Mat V me voltmetër, I me ampermetër, llogarit P = V × I

Vëzhime të zakonshme: - Ampermetri në paralel → qark i shkurtër - Ohm-metri në qark energjizuar → dëmtohet

Pyetje për diskutim: - Pse ampermetri duhet të ketë rezistencë të vogël? - Pse voltmetri duhet rezistencë të madhe? - Rreziqet e lidhjes paralel të ampermetrit - Si masim fuqinë me multimetër?

Rregulla vlerësimi praktik: - Zgjidh instrumentin e duhur - Lidhë instrumentin saktë - Mat saktë I, U dhe R - Llogarit fuqinë dhe interpreto të dhënat .