PËRSHKRUESI I MODULIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

Realizimi i skemave elektrike dhe matja e madhësive elektrike

Matja e kapacitetit të kondensatorit me multimetër dixhital

Çfarë është kapaciteti i kondensatorit?

Kondensatori është një komponent elektronik me dy pllaka të ndara nga një material dielektrik që ruan ngarkesë elektrike. Aftësia e tij për të ruajtur ngarkesë quhet kapaciteti. Njësia matëse e kapacitetit është Faradi (F), por zakonisht përdoren mikrofarada (µF) ose nanofarada (nF) për kondensatorët elektronikë. Kapaciteti (C) lidhet me sasinë e ngarkesës (q) dhe tensionin (U) me formulën C = q/U (p.sh. 1 F = 1 C / 1 V).

Si matet kapaciteti me multimetër dixhital?

Për një matje të sigurt, gjithmonë fikni energjinë në qark dhe shkarkoni kondensatorin (p.sh. duke lidhur një rezistor 20 kΩ, 5 W, ndërmjet pllakave për disa sekonda). Kjo siguron që kondensatori të mos mbajë ngarkesë para matjes. Pastaj nxirrni kondensatorin nga qarku ose sigurohuni që ai të mos jetë i lidhur me pjesët e tjera të skemës. Këto masa parandalojnë rrezikun dhe gabimet gjatë matjes.

Multimetri dixhital mat kapacitetin duke dërguar një rrymë të njohur nëpër kondensator dhe duke matur tensionin që krijohet. Vendosni pajisjen në modalitetin e matjes së kapacitetit (zakonisht shënohet me simbolin –|(|–) dhe më pas lidhni sondat: sonda e zezë (COM) në njërën pllakë të kondensatorit dhe sonda e kuqe në pllaken tjetër. Multimetri do të llogarisë automatikisht vlerën e kapacitetit dhe do ta shfaqë në ekran (zakonisht në µF ose nF).

Hapat e matjes së kapacitetit elektrik

- Fikni energjinë në qarkun elektrik dhe kontrolloni me voltmetër që nuk ka tension në pllakat e kondensatorit.

- Shkarkoni kondensatorin duke lidhur një rezistor (p.sh. 20 kΩ) ndërmjet pllakave për disa sekonda.

- Nxirrni kondensatorin nga qarku ose çlirojeni nga lidhjet që të mos ndikojë nga pjesët e tjera të skemës.

- Vendosni multimetërin në modulin e matjes së kapacitetit (simboli –|(|–).

- Lidhni sondat e multimetrit: sonda e zezë (COM) në njërën pllakë të kondensatorit dhe sonda e kuqe në pllaken tjetër.

- Lexoni vlerën në multimetër: Pajisja do të shfaqë kapacitetin në njësi Farad (zakonisht në µF ose nF).

- Kuptoni rezultatin: Nëse multimetri tregon një vlerë numerike, kjo duhet të jetë afër vlerës nominale të kondensatorit (brenda tolerancës). Nëse shfaqet “OL” (overload), vlera është jashtë diapazonit të matjes ose kondensatori është i dëmtuar.

Shembull praktik

Le të themi se kemi një kondensator me kapacitet nominal 10 µF. Pasi të jenë bërë përgatitjet (energji e fikur, kondensator i shkarkuar, i çliruar nga qarku), lidhni sondat me pllakat e kondensatorit. Multimetri duhet të tregojë një vlerë afër 10 µF (p.sh. 9.8 µF ose 10.2 µF, brenda tolerancës së komponentit). Nëse multimetri tregon “OL”, kontrolloni nëse kondensatori është i dëmtuar ose nëse diapazoni i matjes është më i vogël se vlera e tij.

Përmbledhje

- Kondensatori ruan ngarkesë elektrike midis dy pllakave të ndara me një material dielektrik. Aftësia e tij për të mbajtur ngarkesë quhet kapaciteti.

- Njësia matëse e kapacitetit është Faradi (F), por zakonisht përdoren mikrofarada (µF) ose nanofarada (nF).

- Para matjes: fikni energjinë dhe shkarkoni kondensatorin për siguri.

- Matja me multimetër: Vendosni multimetërin në funksionin e matjes së kapacitetit dhe lidheni sondat me pllakat e kondensatorit.

- Lexoni vlerën: Nëse multimetri tregon numrin e duhur (p.sh. afër 10 µF për një kondensator 10 µF), kondensatori është në rregull. Nëse shfaqet “OL”, kondensatori mund të jetë i dëmtuar ose jashtë diapazonit të matjes.