Procesi i Ngritjes së Sistemit (Boot Process)

Procesi i ngritjes së sistemit, ose booting, është një fazë kritike e funksionimit të çdo sistemi kompjuterik. Ky proces përfshin një sërë hapash që ndihmojnë në inicializimin e sistemit dhe fillimin e operimit të tij, duke i mundësuar përdoruesit të hyjë në mjedisin e punës. Ky proces mund të ndahet në disa faza kyçe, të cilat janë thelbësore për funksionimin e duhur të një sistemi operativ.

### 1. Hapi i Parë: Aktivizimi i Harduerit

Procesi i ngritjes fillon me aktivizimin e hardware-it. Kur kompjuteri është ndezur, procesori (CPU) merr kontrollin e sistemit. Ai merr një sinjal të quajtur "Power Good" që tregon se furnizimi me energji është i qëndrueshëm dhe hardueri është i gatshëm për të filluar punën. Pas kësaj, përpunimi i të dhënave kalon te BIOS-i (Basic Input/Output System), që është i ruajtur në memorien ROM të sistemit.

### 2. Hapi i Dytë: Testimi i Harduerit (POST)

Pas aktivizimit të BIOS-it, ai kryen një test të quajtur POST (Power-On Self Test). Ky test kontrollon pajisjet e lidhura me sistemin (memoria RAM, tastiera, disku, etj.) për të siguruar që ato janë funksionale dhe nuk kanë defekte. Nëse çdo pajisje kalon testin, BIOS-i kalon në fazën tjetër. Nëse ndodhin probleme, BIOS-i do të japë një kod të gabimit ose një sinjal (nëse pajisja nuk ka funksionuar siç duhet).

### 3. Hapi i Tretë: Ngarkimi i Programit të Parë (Bootloader)

Pasi POST ka kaluar me sukses, BIOS-i kërkon programin e parë që duhet të ngarkohet, i njohur si bootloader. Bootloader është një program i vogël që ndodhet në sektorin e parë të hard diskut (master boot record – MBR ose GPT). Ky program është përgjegjës për gjetjen e sistemit operativ dhe ngarkimin e tij në memorie.

Në disa sisteme moderne, si ato që përdorin UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) në vend të BIOS-it, ka një hap të ngjashëm, por më të avancuar. UEFI mbështet ndarje më të sofistikuara dhe mund të ngarkojë sisteme operativë nga media të ndryshme (si disqe SSD ose pajisje USB).

### 4. Hapi i Katërt: Ngarkimi i Sistemit Operativ

Bootloader-i është përgjegjës për gjetjen dhe ngarkimin e kernelit (bërthamës) të sistemit operativ, që është shpesh një nga skedarët më të mëdhenj në disk.                                                              Kernel-i është bërthama e sistemit operativ dhe është ai që menaxhon të gjitha burimet e sistemit, përfshirë procesorin, memorien, dhe pajisjet e tjera. Pasi kernel-i është ngarkuar në memorie, ai fillon të inicializojë shërbime të tjera të nevojshme për funksionimin e sistemit.

### 5. Hapi i Pestë: Inicializimi i Shërbimeve të Sistemit

Pasi kernel-i është ngarkuar dhe ka marrë kontrollin e sistemit, ai nis të inicializojë shërbime të tjera të nevojshme për operimin e sistemit, si menaxherët e shërbimeve, shërbimet e rrjetit, dhe ato të sigurimit. Këto shërbime janë të domosdoshme për funksionimin e përditshëm të sistemit. Pasi ato janë të gatshme, përdoruesi mund të hyjë në mjedisin grafikor ose në një terminal për të filluar punën.

### 6. Hapi i Gjashtë: Hyrja në Sistemin Operativ

Në këtë fazë, përdoruesi mund të ndërveprojë me sistemin operativ, duke përdorur një ndërfaqe grafike (GUI) ose një ndërfaqe komandash (CLI), në varësi të konfigurimit të sistemit dhe preferencave të përdoruesit. Nëse është një sistem me shumë përdorues, përdoruesi do të kërkohet të bëjë login në sistem.

### Përfundim

Procesi i ngritjes së sistemit është një sekuencë e saktë dhe e domosdoshme e hapave që sigurojnë funksionimin e duhur të një sistemi kompjuterik. Nga aktivizimi i hardware-it deri te ngarkimi i sistemit operativ, çdo fazë ka një rol të rëndësishëm në mundësimin e përdorimit të kompjuterit. Njohja e këtyre fazave është e domosdoshme për administratorët e sistemeve dhe përdoruesit e avancuar, për të kuptuar dhe menaxhuar më mirë sistemet e tyre kompjuterike.